# Protokol k výpočtu kotoučové spojky

## Zadání:

| Příkon elektromotoru | P (kW) | 37 |
| --- | --- | --- |
| Otáčky hnacího motoru | n1 (ot/min) | 735 |
| Dov. napětí v krutu (hřídel) | τdk (MPa) | 25 |
| Napětí na mezi kluzu (šroub) | σkt (MPa) | 345 |
| Dovolené napětí ve smyku (šroub) | τds (MPa) | 30 |
| Dovolené napětí ve smyku (pero) | τds (MPa) | 50 |
| Napětí na mezi pevnosti (kotouč) | σpt (MPa) | 200 |
| Dovolené otlačení (kotouč - šroub) | pd (MPa) | 120 |
| Dovolené otlačení (náboj - pero) | pd (MPa) | 100 |

## Rozměry z tabulek:

| Průměr hřídele | d (mm) | 70 |
| --- | --- | --- |
| Průměr otvoru | d2 (mm) | 17 |
| Průměr náboje | d3 (mm) | 130 |
| Velký průměr spojky | D2 (mm) | 230 |
| Střední průměr spojky | D (mm) | 185 |
| Šířka náboje | In (mm) | 95 |
| Tloušťka desky | Ik (mm) | 21 |
| Počet šroubů | i | 6 |

V mém výkresu jsem zvětšil Velký průměr spojky, z důvodu lepší přístupnosti k šroubům a maticím. Též jsem mohl vytvořit hranu spojky. Tento průměr jsem změnil z 230 mm na 240 mm. V tabulkách je napsáno, že s vyšším kroutícím momentem je i vyšší tento průměr. To znamená, že spojku tímto nijak neporuším.

Šroub jsem zvolil M16×55 ČSN 02 1112. Dle výpočtů v tabulce vyhovuje. Dále jsem zvolil pero 20e7×12×56 ČSN 02 2562, protože opět vyhovuje předpisům. Jako materiál jsem zvolil Šedou litinu ČSN 42 2420. Stavěcí šroub pro držení spojky jsem použil jeden M8×20 ČSN EN 2743.